Amstetten, Ausztria – 09/07/2025

Érdekes tények a TPA szigetelőüveg-gyártással kapcsolatban: a 10 leggyakoribb kérdés

A LiSEC képzések célja, hogy biztosítsák ügyfeleink számára a megoldásainkban rejlő lehetőségek teljes körű kihasználásához szükséges ismereteket és készségeket. Új ügyfeleink és mindazok számára, akik szeretnék felfrissíteni tudásukat, összegyűjtöttük a TPA-képzéseken leggyakrabban feltett kérdéseket.

- Felhasználhatók-e újból a gyűjtőtartályba ürített anyagok?

A TPA-távtartók minőségének garantálása érdekében az anyagot a megfelelő hőmérsékleten kell felvinni az üvegtáblára. A gép leállítását követően a megfelelő hőmérséklet eléréséig le kell ereszteni bizonyos mennyiségű TPA-anyagot. A TPA anyag olyan szárítóanyagot tartalmaz, amely a levegővel érintkezve aktiválódik, és azt követően már nem használható. Ezért a leeresztett anyagok nem használhatók fel újból.

Felhasználói tipp! Annak érdekében, hogy a TPA-anyag ne tapadjon hozzá a gyűjtőtartályhoz, a tartály kibélelhető azzal a védőfóliával, amely a TPA-anyagtartály kinyitásakor felfekszik a felületre. Ez jelentős mértékben megkönnyíti a későbbi tisztítást.

- A menüben előre beállított értékek találhatók a különféle távtartó-szélességekhez. Megadhatom a saját távtartó-szélességemet is?

A gépkezelő saját maga is megadhat receptet egy egyedi távtartó-szélességhez. Egy 7 mm széles távtartó előállításához a legegyszerűbb klónozni a 6 vagy 8 mm széles távtartó receptjét. A recept paramétereit ezt követően a csúnya sarkok vagy deformációk elkerülése érdekében finomhangolni kell. A beállítások javasolt sorrendje a következő: Először az egyeneseket ellenőrizze, majd a mennyiséget, ezt követően a távtartó szélességét, a sarkokat és végül a lezárást.

Felhasználói tipp! Amennyiben a kívánt szélességek már előre ismertek, a gép megrendelése során egyedi receptek is igényelhetők, melyeket tesztelve szállítunk.

- A TPA-anyagnak mindenképp feketének kell lennie?

Keressük ugyan az alternatívákat, jelenleg azonban a fekete anyag a legjobb megoldás, mivel az UV-sugárzás hatására nem töredezik szét. Ez a beépítési módtól függően csak kis mértékben rontja a hőszigetelő üvegelemek optikai tulajdonságait.

- Szeretném növelni a gyártást. Fel lehet-e gyorsítani a TPA-anyag felhordását?

A fúvóka felhordási sebessége automatikusan az átfolyó anyagmennyiséghez igazodik. A több anyag gyorsabb, a kevesebb pedig lassabb felhordást jelent. Ezáltal a felhordás pontos és egyenletes marad. A LiSEC TPA sorozat egyéb lehetőségeket is kínál a termelési kapacitás növelésére: A felhordások közti várakozási idő csökkentése érdekében az ellentartó tárcsák egy átszállító segítségével az applikációs fej mellett elvezethetők.

- Hogy néznek ki a TPA távtartók a varrat helyénél? Ki lehet-e oldani tisztán és gázzáróan a lezárást?

A TPA távtartók tiszta és gázzáró módon történő lezárásához olyan műszaki trükkök állnak rendelkezésre, mint a nyomáskiegyenlítő pont és a pontosan beállított eltolások. A lezárást keskenyebbre gyártják, majd a présgépben a kívánt szélességűre préselik. Ezután a megfogókkal széthúzzák, hogy biztosítsák a megfelelő tágulást.

- Mire szolgál az anyagtároló? Nem lehetne a TPA-anyagot közvetlenül a hordóból a fúvókába vezetni?

Az anyagtároló a hordó és a fúvóka közötti közbülső láncszemként működik az anyag optimális feldolgozása érdekében. Ez biztosítja, hogy a TPA anyag leülepedjen és akklimatizálódjon, mielőtt a fúvókához ér, és lehetővé teszi a hőmérséklet szabályozását. Az anyagatároló nyomásfokozó állomásként is szolgál az felhordáshoz szükséges nyomás felépítéséhez. A zökkenőmentes gyártás két (egyenként 20 literes) anyagtárolóval lehetséges: Amíg az első tárolót a termeléshez használják, a második tároló új anyaggal tölthető fel.

- Azon gondolkodom, hogy le fogom cserélni az anyaggyártót. Mekkora erőfeszítésembe fog ez kerülni?

Az anyag tulajdonságai gyártótól függően eltérőek. Kiszállítás előtt minden receptet az ügyfél által megadott anyaggal tesztelnek, és kalibrálják a gépet. Az anyaggyártó cseréje során a régi anyagot ki kell öblíteni, és a gépet mind a 8 szabványos távtartó-szélességre újra kell kalibrálni. Ehhez egy körülbelül 200 literes hordó és egy nap szükséges. A kalibráláshoz egy LiSEC-technikus vagy egy speciálisan képzett alkalmazott igénybe vétele javasolt.

Felhasználói tipp! A megrendelés során a LiSEC lehetőséget biztosít több anyaggyártó megadására és az adott gyártó által tesztelt receptek tárolására. Mentse el kedvenc szolgáltatóját!

Egyes szolgáltatók a helyszínen figyelemmel kísérik az átállást, és oktatásban részesítik Önt az anyagspecifikációkkal és jellemzőkkel kapcsolatban. Kérdezze új szolgáltatóját erről a szolgáltatásról.

- Milyen minőségi jellemzőkre kell ügyelnem a TPA távtartó és az üveg közötti optimális tapadás érdekében?

A TPA anyagot 130°C -on dolgozzák fel, és ezután olyan állagú, mint a rágógumi. A minőség közvetlenül a felhordást követően szemrevételezéssel ellenőrizhető. A TPA-anyagnak feketének, fényesnek és az üvegre egyenletes rétegben felhordottnak kell lennie. Az anyagnak először rá kell nőnie az ellentartó tárcsára, és kémiai kötést kell kialakítania az üveggel. A frissen felhelyezett távtartók világosszürkék és egyenletes felületűek, légbuborékok nélkül, a teljesen megnőtt távtartók pedig feketék és fényesek. A megengedett növekedési időt a gyártó feldolgozási útmutatója határozza meg. Ha a kívánt eredmény nem érhető el a megadott időn belül, ellenőrizni kell a felhordási folyamatot .

- Az anyag gyártójának címkéjén számos információ található. Melyek fontosak ezek közül a számomra?

Új hordóra történő váltáskor a TPA-anyag hordójának címkéjén található tételszám a legfontosabb. A TPA-anyagot körülbelül 4-8 hordós tételekben keverik ki. Mivel az egyes tételek között lehetnek kisebb eltérések, ajánlatos az összes szállított tételt felhasználni, és a recepteket egy új tételre történő átálláskor ellenőrizni.

Felhasználói tipp! A TPA programban a gyártási adatok részen minden hordóhoz megadhat egy tételszámot. Így reklamáció esetén könnyen nyomon követheti, hogy egy teljes tételben vannak-e minőségi hibák.

- A TPA-gépsoromon recept-beállításokat szeretnék végezni. Mit szükséges ehhez?

A TPA -felhordási minőségének ellenőrzése a gép felállítása, a beállítási munkák és a helyszíni technikusok látogatásai során történik. A fő szerszámok egy digitális tolómérő a távtartó magasságának és szélességének méréséhez, valamint egy kis derékszög az üvegtáblához viszonyított derékszög ellenőrzéséhez. Ez különösen a szélesebb távtartók esetében fontos a nagyobb önsúlyuk miatt. Hasznosak lehetnek még a különböző méretű tesztlemezek, egy jó minőségű mérőszalag, a mérési pontok meghatározására szolgáló jelölők, tisztítópapír, izopropil-alkohol és egy hordó a használt tesztanyagok összegyűjtéséhez.

Képek:

© LiSEC; TPA-képzés, Jürgen Schrattenecker, Thomas Binder

© LiSEC; TPA-képzés, Wieser Franz, Jürgen Schrattenecker

© LiSEC; 1. kérdéshez: Leeresztett TPA - anyag

© LiSEC; 2. kérdéshez: Paraméter menü

© LiSEC; 2. kérdéshez: Élzárás beállításai

© LiSEC; 5. kérdéshez: Záróegység

© LiSEC; 5. kérdéshez: Megfogó záróegysége

© LiSEC; 5. kérdéshez: Lezárás varrathelye

© LiSEC; 6. kérdéshez: Anyagtároló

© LiSEC; 8. kérdéshez: TPA-elem szigetelve

© LiSEC; 9. kérdéshez: Tételszám jóváhagyása

© LiSEC; 10. kérdéshez: Tolómérő és derékszög

Bemutatkozik a LiSEC

A Seitenstetten/Amstetten székhelyű LiSEC a világ számos országában működő vállalatcsoport, amely több mint 60 éve kínál egyedi és átfogó megoldásokat a síküveg-megmunkálás és -nemesítés területén. 2024-ban a csoport több mint 25 telephelyen kb. 1300 munkatársat foglalkoztatott, és forgalma 95 százalékot meghaladó exporthányad mellett majdnem 300 millió eurót tett ki. A LiSEC neve a síküveg-megmunkálás teljes értékteremtési láncában egyet jelent a kiváló minőségű gépekkel és berendezésekkel, valamint a szoftvert is tartalmazó, integrált komplett megoldásokkal. A termékportfólióban üveg méretre vágásához, üvegélek és üvegfelületek megmunkálásához, hőszigetelő és többrétegű üvegek gyártásához használható önálló gépek és komplett gyártósorok, valamint a mögöttük álló intra- és extralogisztika is megtalálható. Az ügyfelek számára előnyös, hogy egy olyan teljes körű szolgáltatóval dolgozhatnak együtt, amely a nagy projektek megvalósítására vonatkozó gazdag tapasztalattal, valamint globális szervizhálózattal rendelkezik.

További információ:
Claudia GUSCHLBAUER

Marketing és vállalati kommunikációs igazgató

LiSEC Austria GmbH
Peter-Lisec-Str. 1 – 3353 Seitenstetten, Ausztria
Tel.: +43 7477 405-1115
Mobil: +43 660 871 58 03
E-mail: claudia.guschlbauer@lisec.com – www.lisec.com